| ANEXO SISTEMA DE ORÇAMENTO PREÇOS EMOP CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CEASA - RJ DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ENGENHARIA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRUÇÃO O PAVILHÃO 75 - CEASA RJ (PLENO) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MÊS BASE Io= 08/25 |  |
| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNID | PR UNIT | QUANT | PR PARCIAL |
| 01 | 1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.090.9999-0 | Administração Local | UR |  | 1.478,99 |  |
| 1.2 | MERCADO 1 | Equipe de topografia contendo um Topografo, um auxiliar de topografia, uma estação total, um nível, um notbook, e todos as acessorio para acompanhamento e locação da obra. | MÊS |  | 8,00 |  |
| 1.3 | 01.018.0001-0 | Marcação de obra | M2 |  | 2060,00 |  |
| 1.4 | 01.050.0300-0 | Relatorio final de obras ou servicos de engenharia,incl.dese nhos tamanho a- 1,autocad,registro fotografico,planilha orcam entaria e descricao do escopo dos servicos realizados,conf.r ecomendacoes e especificacoes do orgao contratante.o relator io dev | UN |  | 1,00 |  |
| 1.5 | 01.050.0035-0 | Projeto executivo estrutural para predios escolares e administrativos de 501 ate 3.000m2,inclusive projeto basico, apresentado nos padroes da contratante, constando de plantas de forma,armacao e detalhe | M2 |  | 2060,00 |  |
| 02 | 2 | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  |
| 2.1 | 02.006.0010-0 | Aluguel de container (módulo metálico içável) tipo escritório, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo- acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) e carga e descarga (vide item 04.013.0015) | UNDXMES |  | 16,00 |  |
| 2.2 | 02.006.0015-0 | Aluguel de container (módulo metálico içável), tipo escritório com WC, medindo aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo- acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 1 vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015) | UNDXMES |  | 8,00 |  |
| 2.3 | 02.006.0030-0 | Aluguel container(modulo metalico icavel),sanitario-vestiario, med. aprox. 2,30m larg. 6,00m compr.2,50m alt.chapas aco nervuras trapezoidais, isolamento termo- acustico forro, chassis reforcado piso compensado naval,incl.inst. eletr.hidrossanitarias, suprido acess.7 bacias sanitarias,2 lavatorios e 2 mictorios, excl. transp. (04.005.0300), carga e descarga(04.013.0015) | UNDXMES |  | 8,00 |  |
| 2.4 | 02.015.0001-0 | Instalacao e ligacao provisoria para abastecimento de agua e esgotamento sanitario em canteiro de obras,inclusive escava cao,exclusive reposicao da pavimentacao do logradouro publico | UND |  | 1,00 |  |
| 2.5 | 02.016.0001-0 | Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia el etrica,em baixa tensao,para canteiro de obras,m3-chave 100a, carga 3kw,20cv,exclusive o fornecimento do medidor | UND |  | 1,00 |  |
| 2.6 | 05.102.9999-0 | Familia 05.102 indice para mobilizacao e desmobilizacao de obra | UND |  | 1,00 |  |
| 2.7 | 02.020.0001-0 | Placa de identificacao de obra publica,inclusive pintura e s uportes de madeira.fornecimento e colocacao | M2 |  | 4,50 |  |
| 2.8 | 02.001.0001-0 | Tapume de vedacao ou protecao,executado c/chapas de madeira compensada,resinada,lisa,de colagem fenolica,a prova d`agua, com 2,20x1,10m e 6mm de espessura,pregadas em pecas de madei ra de 3ª de 3"x3" horizontais e verticais a cada 1,22m,exclu sive pi | M2 |  | 176,00 |  |
| 2.9 | 02.010.0001-0 | Galpao aberto para oficinas e depositos de canteiro de obras , estruturado em madeira de lei,cobertura de telhas de ciment o sem amianto onduladas,de 6mm de espessura,piso cimentado e preparo do terreno | M2 |  | 180,00 |  |

| 03 | 3 | MOVIMENTO DE TERRA / FUNDAÇÕES | UND |  | QUANT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 03.016.0010-1 | Escavação mecanica de vala nao escorada em material de 1ªcat egoria com pedras,instalacoes prediais ou outros redutores d e produtividade ou cavas de fundacao,entre 1,50 e 3,00m de p rofundidade,utilizando retro- escavadeira,exclusive esgotamento | M3 |  | 424,46 |  |
| 3.3 | 03.011.0015-1 | Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade,utilizando vibro compactador portatil, exclusive material | M3 |  | 254,68 |  |
| 04 | 4 | TRANSPORTES |  |  |  |  |
| 4.1 | 04.005.0003-0 | Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t | T X KM |  | 3.000,00 |  |
| 4.2 | 04.005.0300-0 | Transporte de container,segundo descricao da familia 02.006, exclusive carga e descarga(vide item 04.013.0015) | UNXKM |  | 200,00 |  |
| 4.3 | 04.014.0095-0 | Retirada de entulho de obra com cacamba de aco tipo containe r com 5m3 de capacidade,inclusive carregamento,transporte e descarregamento.custo por unidade de cacamba e inclui a tax a para descarga em locais autorizados | UND |  | 417,05 |  |
| 4.4 | 04.020.0122-0 | Transporte de andaime tubular,considerando-se a area de projecao vertical do andaime,exclusive carga,descarga e tempo de espera do caminhao(vide item 04.021.0010) | M2XKM |  | 240,00 |  |
| 4.5 | 04.013.0015-0 | Carga e descarga de container,segundo descricao da familia 02.006 | UND |  | 4,00 |  |
| 4.6 | SCO IT 04.10.0168 (A) | Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 110mm (4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado). Fornecimento e assentamento | M |  | 96,00 |  |
| 4.7 | 04.021.0010-0 | Carga e descarga manual de andaime tubular,inclusive tempo de espera do caminhao,considerando-se a area de projecao vert ical | M2 |  | 480,00 |  |
| 05 | 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| 5.1 | 05.003.0090-0 | Limpeza manual de ramal de ralo, com dâmentro menor que 0,40m, com transportedo material retirado até 10 km de distancia, inclusive carga manual e descarga mecanica | M3 |  | 211,68 |  |
| 5.2 | 05.006.0002-1 | Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodizios, exclusive aluguel dos rodizios,transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de pinho, montagem e desmontagem | M X MES |  | 160,00 |  |
| 5.3 | 05.006.0010-0 | Aluguel de rodizios de ferro,para torre tubular.custo para 4 rodizios | UNDXMES |  | 142,50 |  |
| 5.4 | 05.007.0007-0 | Aluguel de passarela metalica,perfurada,para andaime metalico tubular,inclusive transporte,carga e descarga, exclusive andaime tubular e movimentacao (vide item 05.008.0008) | M2XMES |  | 440,00 |  |
| 5.5 | 05.008.0001-0 | Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando- se a area vertical recoberta | M2 |  | 240,00 |  |
| 5.6 | 05.002.0009-B | Demolicao com equipamento de ar comprimido,de pavimentacao de concreto simples,com 15cm de espessura,inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servico | M2 |  | 100,00 |  |
| 5.7 | 05.002.0062-0 | Demolicao de predios com rompedor hidraulico adaptado a escavadeira, de concreto armado, pisos, alvenaria e esquadrias, inclusive empilhamento do entulho (considerando desmontes manuale mecanico com o proprio rompedor), com preparo para o transporte, exclusive corte do aco (vergalhao) empilhado, transp. (botafora), carga e descarga. medido pela area x altura do predio | M3 |  | 2280,00 |  |
| 5.8 | 05.001.0612-0 | Furacao em concreto com furadeira manual e broca de widia de diametro de 3/4" | UND |  | 80,00 |  |
| 5.9 | 05.025.0045-1 | Solda de topo,descendente,em chapa de aco chanfrada a 30ø,de 3/8" de espessura,utilizando conversor eletromotorizado,e admitindo um tempo produtivo de 75% | UN |  | 40,00 |  |
| 5.10 | 05.011.0002-0 | Escoramento simples, aberto,de vala de pouca profundidade(ate 1,00m de profundidade), inclusive fornecimento dos materiais (pecas de madeira de 3¦- 1.1/2"x9" e 3"x6") | M2 |  | 798,70 |  |

| 5.11 | 05.010.0006-0 | Esgotamento de vala medido pela potencia instalada e pelo te mpo de funcionamento,devendo ser usado como seu complemento, considerando a hora improdutiva da bomba. | CVXH |  | 2.112,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 05 - | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (BDI 13 %) |  |  |  |  |
| 6.1 | 05.100.0020-0 | Cafe da manha, conforme convencao do trabalho para construcao civil e condicoes higienicas e sanitarias adequadas | UND |  | 4.928,00 |  |
| 6.2 | 05.100.0022-0 | Refeicao conforme convencao do trabalho para construcao civil e condicoes higienicas e sanitarias adequadas | UND |  | 4.928,00 |  |
| 6.3 | 05.100.0024-0 | Cesta basica, conforme convencao do trabalho para construcao civil | UNDXMES |  | 224,00 |  |
| 6.4 | 05.100.0026-0 | Vale transporte, considerando passagem ida e volta | UND |  | 4.928,00 |  |
| 07 | 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (MÃO DE OBRA) |  |  |  |  |
| 7.1 | 05.105.0131-0 | Mao-de-obra de engenheiro ou arquiteto senior,inclusive encargos sociais | MÊS |  | 8,00 |  |
| 7.2 | 05.105.0169-0 | Mao-de-obra de tecnico de seguranca do trabalho,inclusive en cargos sociais | MÊS |  | 8,00 |  |
| 7.3 | 05.105.0127-0 | Mao de obra de encarregado de obra,inclusive encargos sociai sociais | MÊS |  | 8,00 |  |
| 7.4 | 05.105.0121-0 | Mao-de-obra de apontador, inclusive encargos sociais | MES |  | 8,00 |  |
| 7.5 | 05.105.0102-0 | Mao-de-obra de serralheiro da construção civil, inclusive encargos sociais | MES |  | 8,00 |  |
| 7.6 | 05.105.0115-0 | Mao-de-obra de ajudante, inclusive encargos sociais | MES |  | 16,00 |  |
| 7.7 | 05.105.0200-0 | Mao-de-obra de serviço de vigilancia com vigia de obra 24H, para 01 posto | MES |  | 9,00 |  |
| 7.8 | 05.105.0122-0 | Mao-de-obra de almoxarife, inclusive encargos sociais | MES |  | 8,00 |  |
| 7.9 | 05.105.0116-0 | Mao-de-obra de soldador, inclusive encargos sociais | MES |  | 16,00 |  |
| 7.10 | 05.105.0120-0 | Mao-de-obra de operador de maquinas, inclusive encargos sociais | MES |  | 20,00 |  |
| 8 | 6 - | GALERIAS, DRENAGEM E CONEXÕES |  |  |  |  |
| 8.1 | 06.014.0103-0 | Caixa de ralo em alvenaria tijolo macico (7x10x20)cm, paredes de uma vez (0,20m), de (0,30x0,90x0,90)m,p/aguas pluviais, utilizando argamassa cimento e areia, traco 1:4 em volume, sendoparedes revestidas internamente c/mesma argamassa,c/base de concreto simples fck=10mpa c/grelha ferro fundido classe c-250 conf.abnt nbr 10160 e boca de lobo concreto pre-moldado | UND |  | 16,00 |  |
| 8.2 | 06.271.0061-0 | Tubo de PVC rigido soldavel, para agua fria, diamentro de 25 mm, fornecimento | M |  | 130,00 |  |
| 8.3 | 06.272.0002-0 | Tubo pvc,conforme abnt nbr-7362,para esgoto sanitario,com diametro nominal de 100mm,inclusive anel de borracha.fornecimento | M |  | 178,00 |  |
| 8.4 | 06.272.0004-0 | Tubo pvc,conforme abnt nbr-7362,para esgoto sanitario,com diametro nominal de 200mm,inclusive anel de borracha.fornecimento | M |  | 128,00 |  |
| 8.5 | 06.018.0001-0 | Caixa de aneis pre-moldados de concreto,tipo "c",padrao cedae,para registros ate 200mm | UND |  | 1,00 |  |
| 8.6 | MERCADO 3 | Registro de gaveta bruto, de 1¦ qualidade com rosca de ambos os lados, de 1.1/2" | UND |  | 14,00 |  |
| 8.7 | MERCADO 4 | Registro de gaveta bruto, de 1¦ qualidade com rosca de ambos os lados, de 4" | UND |  | 1,00 |  |
| 8.8 | MERCADO 5 | Conexões para instalção de agua e esgoto, fornecimento e colocação | UND |  | 80,00 |  |
| 8.9 | 06.015.0070-0 | Grelha e castilho de concreto armado, sendo as dimençoes externas de 0,30 x 0,90 m (grelha) e 1,00 x 0,40 (castilho), para caixa de ralo, utilizando arcgamassa de cimento e areia, no traço de 1:4, fornecimento e colocação | UN |  | 100,00 |  |
| 08 | 08 | BASES E PAVIMENTOS |  |  |  |  |
| 8.1 | 08.019.0009-0 | Junta de retracao, serrada com disco de diamante, para pavimentos de placas de concreto,com 5 cm de profundidade | M |  | 1597,40 |  |
| 8.2 | 05.022.0015-0 | corte mecanico com maquina fresadora,em concreto asfaltico,em areas com interferencia tipo trilhos ou tampoes,com espessura ate 5cm,inclusive coleta do material fresado em caminhobasculante,exclusive transporte para fora do canteiro de obra (vide familia 04.005).o item inclui mao-de-obra com horario diurno | M2 |  | 3.046,00 |  |

| 8.3 | 03.020.0060-1 | escavacao mecanica de vala escorada,em material de 1categoria com pedras,instalacoes prediais ou outros redutores de produtividade,ou cavas de fundacao,ate 1,50m de profundidade,utilizando escavadeira hidraulica de 0,78m3,exclusive esgotamento e escoramento | M3 |  | 1.522,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4 | 20.005.0001-0 | sub-base estabilizada,sem mistura de materiais,de acordo com as "instrucoes para execucao" do der-rj,exclusive escavacaoe transporte dos materiais,inclusive transporte de agua | M3 |  | 761,20 |  |
| 8.5 | 08.001.0008-0 | base de brita corrida,inclusive fornecimento dos materiais,medida apos a compactacao | M3 |  | 761,20 |  |
| 8.6 | 58.002.0319-1 | imprimacao de base de pavimentacao de acordo com as instrucoes para execucao do der-rj | M2 |  | 3.806,00 |  |
| 8.7 | 04.005.0167-0 | transporte de carga de qualquer natureza,exclusive as despesas de carga e descarga,tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento auxiliar,a velocidade media de 10km/h,em caminhao basculante a oleo diesel,com capacidade util de17t | T X KM |  | 49.700,52 |  |
| 8.8 | 08.015.0310-0 | mistura betuminosa tipo "gap graded",utilizando no minimo 8,0% de bmb,espalhamento e compactacao,com resultado de "grip test" (astm) maior que 0,60,exclusive fornecimento dos materiais (ligante e brita),usinagem e transporte da massa | T |  | 525,23 |  |
| 8.9 | 08.015.0350-0 | mistura betuminosa utilizando bmb,tipo "open graded" ou "gap graded",considerando apenas a usinagem | T |  | 525,23 |  |
| 8.10 | 08.015.0360-0 | producao de ligante modificado de asfalto-borracha(bmb)"in situ" tipo "field blend",com utilizacao de borracha recicladacomo polimero,na proporcao de 20% de po-de-borracha em peso,em conformidade com astm 6114,astm d8 e com a resolucao 19/2005 de 11/7/2005 da anp | T |  | 42,02 |  |
| 8.11 | 20.097.0001-0 | pedra britada n1,inclusive transporte,para regiao metropolitana do rio de janeiro.fornecimento | M3 |  | 171,57 |  |
| 8.12 | 20.097.0005-0 | po-de-pedra, inclusive transporte para regiao metropolitana do rio de janeiro.fornecimento | M3 |  | 151,97 |  |
| 09 | 11 | ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| 9.1 | 11.005.0015-0 | Forma de chapas de madeira compensada de 20 mm de espessura, plasticas, servindo 2 vezes, e madeira auxiliar servindo 3 vezes, inclusive pornecimento e desmontagem, exclusive escoramento | M2 |  | 880,44 |  |
| 9.2 | 11.004.0070-1 | Escoramento de formas de paramentos verticais,para altura de 1,50 a 5,00m,com aproveitamento de 2 vezes da madeira,inclusive retirada | M3 |  | 616,31 |  |
| 9.3 | 11.009.0070-1 | Barra de aco ca-50, com saliencia ou mossa,coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5,diametro de 6,3 mm, destinada a armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. fornecimento,corte,do bragem,montagem e colocacao do aco nas formas | KG |  | 5.059,25 |  |
| 9.4 | 11.009.0072-1 | Barra de aco ca-50, com saliencia ou mossa,coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5,diametro de 8 A 12,5mm,destinada a armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. fornecimento,corte,do bragem,montagem e colocacao do aco nas formas | KG |  | 14.453,41 |  |
| 9.5 | 11.025.0012-0 | Concreto bombeado,fck=30mpa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocacao nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento | M3 |  | 353,32 |  |
| 9.6 | 11.025.0002-0 | Concreto bombeado,fck=15mpa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocacao nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento | M3 |  | 34,17 |  |
| 9.7 | mercado 1 | Adesivo Cinza Claro Sikadur 32 Lata 1Kg | UND |  | 32,00 |  |
| 9.8 | mercado 2 | Tela pop leve - 20X20 3,4MM (2MX3M), malha dupla .Fornecimento. | M2 |  | 411,60 |  |
| 9.9 | 11.016.0004-0 | Estrutura metalica para cobertura de galpao em arco ou em duas ou mais aguas,com trelicas, tercas, tirantes,etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou metalica, vaos de 15,01 a 20,00m, considerando as perdas e uma demao de pintura antioxido, exclusive cobertura e acessorios. fornecimento e montagem | M2 |  | 2.114,04 |  |
| 9.10 | 11.016.0030-G | Estrutura metalica em aco especial, chapa de aço retangular 20 x 20 x 3/8" com 4 furos para reforcos estruturais, fornecimento | UND |  | 20,00 |  |
| 9.11 | 11.016.0030-G | Estrutura metalica em aco especial, chapa de aço retangular 30 x 30 x 1/2" com 4 furos para reforcos estruturais, fornecimento | UND |  | 42,00 |  |

| 9.12 | 11.016.0030-G | Estrutura metalica em aco especial, perfil metálico W 250 x 80 (ou superior), para reforcos estruturais, unificadas com eletrodo, inclusive perdas e protecao anti-ferrugem. fornecimento | KG |  | 24796,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.13 | 11.016.0030-G | Estrutura metalica em aco especial, perfil metálico W 150 x 22,5(ou superior), para reforcos estruturais, unificadas com eletrodo, inclusive perdas e protecao anti-ferrugem. fornecimento | KG |  | 1890,00 |  |
| 9.14 | 11.016.0030-G | Estrutura metalica em aco especial, perfil metálico W 250 x 32,7 (ou superior), para reforcos estruturais, unificadas com eletrodo, inclusive perdas e protecao anti-ferrugem. fornecimento | KG |  | 18753,45 |  |
| 10 | 12 - | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  |
| 10.1 | 12.005.0040-0 | Alvenaria de blocos de concreto 15x20x40cm, assentes com argamassa de cimento e areia,no traco 1:6,em paredes de 0,15 m de espessura,com vaos ou arestas, até 3,00m a 4,50 m de altura e medida pela area real | M2 |  | 3.071,25 |  |
| 11 | 13 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS |  |  |  |  |
| 11.1 | 13.330.0034-0 | Assentamento de soleiras de marmore ou granito,com 25 cm de largura,exclusive estes,assentes em superficie em osso,com argamassa de cimento,areia e saibro,no traco 1:2:2,sobre chapisco de cimento e areia,no traco 1:3 e rejuntamento de cimen to branco e corante | M |  | 60,00 |  |
| 11.2 | 13.345.0035-0 | Soleira de marmore branco nacional,de 2x25cm,com 2 polimentos,assente como em 13.345.0015 | M |  | 60,00 |  |
| 12 | 14 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS |  |  |  |  |
| 12.1 | 14.002.0035-0 | Porta de enrolar automática, completa, tipo meia cana microperfurada (transvision). fornecimento e colocacao (altura 4,6) | M2 |  | 490,00 |  |
| 13 | 15 - | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS |  |  |  |  |
| 13.2 | 15.019.0052-0 | Tomada eletrica 2p+t,20a/250v,padrao brasileiro,de embutir,com placa 4"x2".fornecimento e colocacao | UND |  | 15,00 |  |
| 13.4 | 15.015.0257-0 | Instalacao de ponto de tomada, aparente com canaleta perfurada,sendo esta ligada a eletrocalha principal(exclusive esta), equivalente a 1 vara de canaleta e 4 varas de eletroduto depvc rigido de 3/4", 36,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomada de sobrepor 2p+t,10a, padrao brasileiro | UND |  | 15,00 |  |
| 13.5 | 15.015.0250-0 | instalacao de ponto de tomada,embutido na alvenaria,equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc rigido de 3/4",18,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes e tomada de embutir,2p+t,10a,padrao brasileiro,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria | UND |  | 15,00 |  |
| 13.7 | 15.002.0622-0 | Fossa septica cilindrica,tipo camara unica,de concreto pre-m oldado,medindo 1200x1500mm.fornecimento e colocacao | UN |  | 1,00 |  |
| 13.8 | 15.002.0662-0 | Filtro anaerobio,de aneis de concreto pre-moldado,medindo 12 00x2000mm.fornecimento e colocacao | UN |  | 14,00 |  |
| 13.9 | 15,003,0175-0 | Tampa cega e caixilho, 15 x 15 cm, em ço inox, para ralo sinfonado. Fornecimento e colocação | UN |  | 15,00 |  |
| 13.11 | 15.002.0063-0 | Caixa de gordura dupla,cilindrica,pre-fabricada em aneis de concreto,com diametro de 60cm e profundidade total de 90cm,inclusive tampa em concreto.fornecimento e colocacao | UN |  | 14,00 |  |
| 13.12 | 15.018.0180-0 | Instalacao de ponto para luminaria fluorescente pendente em canaleta(38x38x6000)mm(exclusive luminaria)inclusive tomada e 1,00m de cabo pp 1,50mm2 | UN |  | 15,00 |  |
| 13.13 | 15.008.0090-0 | Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico,compreen dendo:preparo,corte e enfiacao em eletrodutos na bitola de 4 mm2, 450/750v.fornecimento e colocacao | M |  | 960,00 |  |
| 13.14 | 15.011.0079-0 | Subestacao simplificada,padrao light,com transformador trifasico de 300kva,13,8kv-220v/127v,inclusive cabine de medicao | UN |  | 1,00 |  |
| 13.15 | 15.007.0435-0 | Quadro de distribuicao de energia,150a,para disjuntores termo-magneticos unipolares,de sobrepor,com porta e barramentos de fase, neutro e terra,trifasico,para instalacao de ate 50 disjuntores com dispositivo para chave geral.fornecimento e colocacao | UN |  | 14,00 |  |

| 13.16 | 15.018.0180-0 | Instalacao de ponto para luminaria fluorescente pendente em canaleta(38x38x6000)mm(exclusive luminaria)inclusive tomada e 1,00m de cabo pp 1,50mm2 | UN |  | 45,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.17 | 15.008.0090-0 | Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico,compreen dendo:preparo,corte e enfiacao em eletrodutos na bitola de 4 mm2, 450/750v.fornecimento e colocacao | M |  | 1.920,00 |  |
| 13 | 16 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  |
| 13.1 | 16.005.0075-0 | Cobertura termo-isolante,dupla,trapezoidal,galvalume 0,40mm,p/uso onde se requer conforto termico,dupla estanqueidade lateral, s/pintura, recheio de poliestireno expandido (eps altura=40mm) c/retardante a chama e densidade conforme abnt nbr-11.752, largura util de 0,99m, comprimento ate 12,00m, incl.acessorios p/fixacao, altura total 78,8mm. fornecimento e colocacao | M2 |  | 2.244,00 |  |
| 13.2 | 16.005.0027-0 | Rufo de galvalume com medidas aproximadas de (0,7x500)mm.fornecimento e colocacao | M |  | 98,00 |  |
| 13.3 | 16.007.0038-0 | Calha de platibanda ou de rincao,em chapa galvanizada nø26, com 25cm de desenvolvimento.fornecimento e colocacao | M |  | 98,00 |  |
| 13.4 | SCO 15.10.0256 | Joelho de PVC rigido, 90o, serie R, ponta e bolsa, diametro de 100mm. Fornecimento e instalacao. | UN |  | 48,00 |  |
| 13.5 | 16.004.0055-0 | Conduto circular para calha de beiral de pvc, DN 88, Inclusive . Fornecimento e colocação. | M |  | 96,00 |  |
| 13.6 | 16.007.0023-0 | Cumeeira em chapa de aco galvanizado,com espessura de 0,5mm, 0,30m de aba para cada lado,para telhas trapezoidais. fornecimento e colocacao | M |  | 48,00 |  |
| 14 | 19 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |
| 14.1 | 19.011.0007-C | Grupo gerador aberto,transportavel sobre rodas, trifasico, 220/127v frequencia 50/60hz, com regulador de tensao e frequencia automatica, quadro de comando manual e tanque de combustivel de aproximadamente 109l com autonomia aproximada de 10h,na potencia de 60/53kva (intermitente/continua),exclusive operador | H |  | 330,00 |  |
| 14.2 | 19.004.0100-C | Plataforma pantografica capac.trabalho ate 10m altura,capac.maxima carga distribuida 3000kg,capac.maxima carga concentrada 1500kg,piso plataf.constituido chapa xadrez ferro,extensores laterais(s/guarda-corpo),guarda- corpo removivel plataf.,sapatas hidr.e tesouras largas,nivelamento e maior estabilidade equipamento,escada simples aluminio,exclusive operador | H |  | 2.112,00 |  |
| 15 | 11 | ESTRUTURAS ESPECIAIS |  |  |  |  |
| 15.1 | 21.050.0120-G | Chumbador de aço, Comprimento de 1,31m mais alça de esgaste diãmetro de 1", com arruela lisa e de pressão e porca, tecnartou similat. Fornecimento e colocação. | UN |  | 168,00 |  |
| 15.2 | 21.050.0052-G | Chumbador de aço, Comprimento de 40 Cm e diãmetro de 3/8", com arruela lisa e de pressão e porca, tecnartou similat. Fornecimento e colocação. | UN |  | 80,00 |  |
|  |  |  |  |  | VALOR DE CONTRATO |  |
|  |  | SOMATÓRIO PARA BDI DE 18 % |  |  | VALOR: |  |
|  |  | SOMATÓRIO PARA BDI DE 13 % |  |  | VALOR: |  |
|  |  |  |  | BDI DE 18 % | BDI (18%): |  |
|  |  |  |  | BDI DE 13 % | BDI (13%): |  |
| 8,00 | MESES DE OBRA |  | SOMATÓRIO TOTAL |  | PREÇO FINAL: |  |