|  |  |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  |  | #### Nº: | PEE41-MC-OTZ-403-EST-000-005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - PROJETO: |  | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL COLÉGIO ESTADUAL EM LAGOMAR |  |  |  |  |  |  |  | - FOLHA: |  | 1 |  | de | 23 |
|  |  |  | - ÁREA: |  | MACAÉ/RJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - TÍTULO: |  | DEPÓSITO DE RESÍDUOS MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLIENTE: |  |  |  |  |  |  |  | CONTRATO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO / REG. ÓRGÃO DE CLASSE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MARCELO DE SOUZA PEREIRA - 1987107275/RJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍNDICE DE REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | EMISSAO ORIGINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REV. 0 |  | REV. A |  | REV. B | REV. C |  | REV. D |  | REV. E | REV. F |  | REV. G |  | REV. H |  |  |
| DATA |  | 18/12/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO |  | OTZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXECUÇÃO |  | L.ALMEIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAÇÃO |  | G.COSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  | P.FURTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ÍNDICE

1	OBJETIVO	3

2	NORMAS E REGULAMENTOS	3

3	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E RESULTANTES	3

3.1	Documentos de Referência	3

3.2	Documentos Resultantes	3

4	MATERIAIS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS	4

5	CONSIDERAÇÕES DO PROJETO	5

6	Dimensionamento da COBERTURA	5

6.1	Dados da laje	5

6.2	Cálculo da laje	6

6.3	Esforços na viga	6

6.4	Cálculo da viga	6

7	Dimensionamento DA FUNDAÇÃO	8

7.1	Dados das lajes	8

7.2	Cálculo das lajes	8

7.3	Esforços nas cintas	9

7.4	Cálculo das cintas	12

7.5	Esforços na fundação	19

7.6	Cálculo das sapatas	20

7.7	Cálculo dos arranques dos pilares	21

8	Avaliação Geotécnica	22

8.1	Fundações diretas	22

ANEXO I – Previsão de Capacidade de Carga DE FUNDAÇÕES DIRETAS	23

# OBJETIVO

Este documento tem como objetivo apresentar o dimensionamento estrutural e geotécnico do Depósito de Resíduos em Lagomar, localizado no município de Macaé, RJ.

# NORMAS E REGULAMENTOS

NBR 6118/2007 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO

NBR 6122/2010 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES

NBR 6120 – CARGAS PARA O CÁLCULO DE ESTRUTURAS

# DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E RESULTANTES

## Documentos de Referência

PROJETO BÁSICO – DEPÓSITO DE RESÍDUOS – ARQUITETURA/COBERTURA/CORTES/FACHADAS

## Documentos Resultantes

PEE01-DE-OTZ-403-EST-000-001 – GERAL – LOCAÇÃO DE ESTACAS

PEE32-DE-OTZ-403-EST-000-020 – DEPÓSITO DE RESÍDUOS - FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA - FORMA

PEE33-DE-OTZ-403-EST-000-021 - DEPÓSITO DE RESÍDUOS - FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA - ARMADURA

# MATERIAIS UTILIZADOS NOS CÁLCULOS

- Concreto:

Massa específica							25 kN/m3

Resistencia a compresão				30 MPa

Módulo de elasticidade secante		0,85.5600.fck = 26.071,60 MPa

- Aço para Armadura:

Massa específica							78,50 kN/m3

Tipo											CA 50

Limite de Escoamento à Tração		500 MPa

Módulo de elasticidade					210 GPa

# CONSIDERAÇÕES DO PROJETO

Esta edificação é formada por uma laje de cobertura (concreto in-loco) apoiada sobre 3 paredes de alvenaria estrutural e um viga de concreto, que tem a função de verga. Os cantos da alvenaria são preenchidos com concreto, tendo estes a função de pilares. Pelas baixas magnitudes das cargas na fundação esta estrutura está apoiada sobre sapatas.

# Dimensionamento da COBERTURA

## Dados da laje

| Fundação | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 260716 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 2 |  | cobr = 3.50 cm |  |

| Seção (cm) |  |  | Cargas (tf/m²) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laje | Tipo | H | Peso Próprio | Acidental Revestimento | Total |
| L1 | Maciça | 10 | 0.25 | 0.05 0.10 | 0.40 |

## Cálculo da laje

| ARMADURAS POSITIVAS (LAJE) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laje | Direção | Momento positivo |  | Armadura inferior | Cisalhamento |
|  |  | Seção | Flexão |  |  |
| L1 | X | bw = 100.0 cm h = 10.0 cm | Md = 0.43 tf.m/m As = 1.69 cm²/m A's = 0.00 cm²/m | As = 1.69 cm²/m ø8.0 c/20 (2.51 cm²/m) fiss = 0.07 mm | vsd = 0.74 tf/m vrd1 = 4.64 tf/m |
|  | Y | bw = 100.0 cm h = 10.0 cm | Md = 0.48 tf.m/m As = 2.20 cm²/m A's = 0.00 cm²/m | As = 2.20 cm²/m ø8.0 c/20 (2.51 cm²/m) fiss = 0.11 mm | vsd = 0.84 tf/m vrd1 = 4.13 tf/m |

## Esforços na viga

## Cálculo da viga

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 14.00 cm h = 70.00 cm | Md = 5.20 tf.m As = 1.92 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 3.27 cm |  | As = 1.92 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 64.00 cm % armad. = 0.24 M = 3.76 tf.m fiss = 0.12 mm | Taxa = 0.10% As pele = 0.98 cm² Esp Max = 17.00 cm 2x4ø6.3 (1.25 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Final |
| --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3.44 tf.m As = 1.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.14 cm | As = 1.47 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 64.17 cm % armad. = 0.15 fiss = 0.00 mm |
| 2 | Md = 3.44 tf.m As = 1.26 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.14 cm | As = 1.47 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 64.17 cm % armad. = 0.15 fiss = 0.00 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 3.12 tf VRd2 = 45.62 tf | Td = 0.00 tf.m TRd2 = 2.88 tf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.07 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 64.00 cm Vc0 = 7.79 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.14 tf Aswmin = 1.62 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 25 |  |  |  |

# Dimensionamento DA FUNDAÇÃO

## Dados das lajes

| Fundação | fck = 300.00 kgf/cm² | E = 260716 kgf/cm² | Peso Espec = 2500.00 kgf/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Lance 1 |  | cobr = 3.50 cm |  |

| Seção (cm) |  |  | Cargas (tf/m²) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laje | Tipo | H | Peso Próprio | Acidental Revestimento | Total |
| L1 | Maciça | 12 | 0.30 | 0.30 0.10 | 0.70 |
| L2 | Maciça | 12 | 0.30 | 0.30 0.10 | 0.70 |

## Cálculo das lajes

| ARMADURAS POSITIVAS (LAJE) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laje | Direção | Momento positivo |  | Armadura inferior | Cisalhamento |
|  |  | Seção | Flexão |  |  |
| L1 | X | bw = 100.0 cm h = 12.0 cm | Md = 0.52 tf.m/m As = 1.51 cm²/m A's = 0.00 cm²/m | As = 1.51 cm²/m ø8.0 c/20 (2.51 cm²/m) fiss = 0.05 mm | vsd = 1.47 tf/m vrd1 = 5.90 tf/m |
|  | Y | bw = 100.0 cm h = 12.0 cm | Md = 0.48 tf.m/m As = 1.57 cm²/m A's = 0.00 cm²/m | As = 1.57 cm²/m ø8.0 c/20 (2.51 cm²/m) fiss = 0.01 mm | vsd = 0.86 tf/m vrd1 = 5.40 tf/m |
| L2 | X | bw = 100.0 cm h = 12.0 cm | Md = 0.62 tf.m/m As = 1.80 cm²/m A's = 0.00 cm²/m | As = 1.80 cm²/m ø8.0 c/20 (2.51 cm²/m) fiss = 0.08 mm | vsd = 1.58 tf/m vrd1 = 5.90 tf/m |
|  | Y | bw = 100.0 cm h = 12.0 cm | Md = 0.48 tf.m/m As = 1.57 cm²/m A's = 0.00 cm²/m | As = 1.57 cm²/m ø8.0 c/20 (2.51 cm²/m) fiss = 0.05 mm | vsd = 1.14 tf/m vrd1 = 5.40 tf/m |

| ARMADURAS NEGATIVAS (NA CONTINUIDADE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viga Trecho | Laje 1 Laje 2 | Momento negativo |  | Armaduras finais |
|  |  | Seção | Flexão |  |
| V4 1 | L1 L2 | bw = 100.0 cm h = 12.0 cm | Md = 0.72 tf.m/m As = 2.12 cm²/m A's = 0.00 cm²/m | As = 2.12 cm²/m (ø8.0 c/22.5 - 2.23 cm²/m) fiss = 0.00 mm |
| V4 2 | L1 L2 | bw = 100.0 cm h = 12.0 cm | Md = 0.72 tf.m/m As = 2.12 cm²/m A's = 0.00 cm²/m | As = 2.12 cm²/m (ø8.0 c/22.5 - 2.23 cm²/m) fiss = 0.01 mm |

## Esforços nas cintas

## Cálculo das cintas

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 20.00 cm h = 72.00 cm | Md = 15.65 tf.m As = 5.79 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 6.92 cm |  | As = 5.79 cm² (5ø12.5 - 6.14 cm²) d = 65.58 cm % armad. = 0.43 M = 10.66 tf.m fiss = 0.09 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.44 cm² Esp Max = 17.00 cm 2x3ø8.0 (1.51 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Final |
| --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0.00 tf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |
| 2 | Md = 0.00 tf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |
| 3 | Md = 0.00 tf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 9.16 tf VRd2 = 66.77 tf | Td = 0.00 tf.m TRd2 = 5.76 tf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.14 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 65.58 cm Vc0 = 11.40 tf k = 1.00 |  | Vmin = 6.06 tf Aswmin = 2.32 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 17.5 |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 60.00 cm | Md = 8.11 tf.m As = 3.67 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 5.84 cm |  | As = 3.67 cm² (3ø12.5 - 3.68 cm²) d = 53.79 cm % armad. = 0.41 M = 5.41 tf.m fiss = 0.13 mm | Taxa = 0.10% As pele = 0.90 cm² Esp Max = 17.00 cm 2x3ø6.3 (0.94 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Final |
| --- | --- | --- |
| 1 | Md = 3.34 tf.m As = 1.45 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.31 cm | As = 1.45 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 54.17 cm % armad. = 0.17 fiss = 0.12 mm |
| 2 | Md = 0.00 tf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |
| 3 | Md = 3.34 tf.m As = 1.45 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.31 cm | As = 1.45 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 54.17 cm % armad. = 0.17 fiss = 0.12 mm |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 6.74 tf VRd2 = 41.08 tf | Td = 0.00 tf.m TRd2 = 2.75 tf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.16 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 53.79 cm Vc0 = 7.01 tf k = 1.00 |  | Vmin = 3.87 tf Aswmin = 1.74 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 22.5 |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 20.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2.51 tf.m As = 1.30 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.55 cm |  | As = 1.50 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 45.10 cm % armad. = 0.15 M = 0.42 tf.m fiss = 0.01 mm |  |
| 2 2-2 | retangular bw = 20.00 cm h = 72.00 cm | Md = 5.21 tf.m As = 1.82 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.17 cm |  | As = 2.16 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 67.00 cm % armad. = 0.16 M = 0.20 tf.m fiss = 0.00 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.44 cm² Esp Max = 17.00 cm 2x3ø8.0 (1.51 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação como consolo | Final |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0.00 tf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |
| 2 | Md = 6.66 tf.m As = 3.59 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.28 cm | Rsd = 15856.94 kgf As,tir = 3.65 cm² | As = 3.65 cm² (3ø12.5 - 3.68 cm²) d = 44.88 cm % armad. = 0.37 fiss = 0.18 mm |
| 3 | Md = 0.00 tf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |

Dimensionamento do balanço como consolo

| Nó | Relação a/d | Tipo | Tirante | Verificação da biela comprimida | Armadura de costura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.89 | curto | Fd = 16.00 tf Hd = 0.00 tf Rsd = 15.86 tf As,tir = 3.65 cm² | Twd = 79.31 kgf/cm² Twu = 182.14 kgf/cm² | As,cost = 1.46 cm² ø 5.0 c/ 7.5 |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 6.15 tf VRd2 = 45.92 tf | Td = 0.07 tf.m TRd2 = 3.71 tf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.15 |
| 2 2-2 | Vd = 14.36 tf VRd2 = 68.23 tf | Td = 0.00 tf.m TRd2 = 5.76 tf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.21 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 45.10 cm Vc0 = 7.84 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.17 tf Aswmin = 2.32 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 17.5 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 67.00 cm Vc0 = 11.64 tf k = 1.00 |  | Vmin = 6.19 tf Aswmin = 2.32 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 17.5 | Vc = 8.29 tf Vsw = 13.13 tf Asw = 5.01 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 7.5 |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | retangular bw = 15.00 cm h = 60.00 cm | Md = 2.89 tf.m As = 1.25 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.99 cm |  | As = 1.35 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 54.17 cm % armad. = 0.17 M = 1.83 tf.m fiss = 0.08 mm | Taxa = 0.10% As pele = 0.90 cm² Esp Max = 17.00 cm 2x3ø6.3 (0.94 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Final |
| --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0.00 tf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |
| 2 | Md = 0.00 tf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |
| 3 | Md = 0.00 tf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-2 | Vd = 3.54 tf VRd2 = 41.37 tf | Td = 0.00 tf.m TRd2 = 2.75 tf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.09 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-2 | d = 54.17 cm Vc0 = 7.06 tf k = 1.00 |  | Vmin = 3.89 tf Aswmin = 1.74 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 22.5 |  |  |  |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

| Vão trechos | Seção | Flexão | Torção | Final | Armadura de pele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | retangular bw = 20.00 cm h = 50.00 cm | Md = 2.51 tf.m As = 1.30 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 1.55 cm |  | As = 1.50 cm² (3ø8.0 - 1.51 cm²) d = 45.10 cm % armad. = 0.15 M = 0.40 tf.m fiss = 0.01 mm |  |
| 2 2-2 | retangular bw = 20.00 cm h = 72.00 cm | Md = 5.21 tf.m As = 1.82 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 2.17 cm |  | As = 2.16 cm² (3ø10.0 - 2.36 cm²) d = 67.00 cm % armad. = 0.16 M = 0.19 tf.m fiss = 0.00 mm | Taxa = 0.10% As pele = 1.44 cm² Esp Max = 17.00 cm 2x3ø8.0 (1.51 cm²) |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

| Nó | Flexão | Verificação como consolo | Final |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Md = 0.00 tf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |
| 2 | Md = 6.51 tf.m As = 3.50 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 4.18 cm | Rsd = 15492.76 kgf As,tir = 3.56 cm² | As = 3.56 cm² (3ø12.5 - 3.68 cm²) d = 44.88 cm % armad. = 0.37 fiss = 0.17 mm |
| 3 | Md = 0.00 tf.m As = 0.00 cm² A's = 0.00 cm² yLN = 0.00 cm |  |  |

Dimensionamento do balanço como consolo

| Nó | Relação a/d | Tipo | Tirante | Verificação da biela comprimida | Armadura de costura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.89 | curto | Fd = 15.63 tf Hd = 0.00 tf Rsd = 15.49 tf As,tir = 3.56 cm² | Twd = 77.49 kgf/cm² Twu = 182.14 kgf/cm² | As,cost = 1.42 cm² ø 5.0 c/ 7.5 |

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

| Modelo de cálculo | I |
| --- | --- |
| Inclinação bielas | 45 |

Verificação de esforços limites

| Vão trechos | Cisalhamento | Torção | Cisalhamento + Torção |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1-1 | Vd = 6.25 tf VRd2 = 45.92 tf | Td = 0.07 tf.m TRd2 = 3.71 tf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.15 |
| 2 2-2 | Vd = 13.99 tf VRd2 = 68.23 tf | Td = 0.00 tf.m TRd2 = 5.76 tf.m | Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.21 |

| Vão trechos | ARMADURA DE CISALHAMENTO |  |  |  | ARMADURA DE TORÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dados cisalham | Armad. à esquerda | Armad. mínima | Armad. à direita | Dados torção | Armad. de torção |
| 1 1-1 | d = 45.10 cm Vc0 = 7.84 tf k = 1.00 |  | Vmin = 4.17 tf Aswmin = 2.32 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 17.5 |  |  |  |
| 2 2-2 | d = 67.00 cm Vc0 = 11.64 tf k = 1.00 |  | Vmin = 6.19 tf Aswmin = 2.32 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 17.5 | Vc = 7.91 tf Vsw = 12.40 tf Asw = 4.73 cm² (2 ramos) ø 5.0 c/ 7.5 |  |  |

## Esforços na fundação

| Fundação S1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (tf.m) | My (tf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (tf/m) |
| Peso próprio (G1) | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -0.01 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -0.01 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |

| Fundação S2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (tf.m) | My (tf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (tf/m) |
| Peso próprio (G1) | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |

| Fundação S3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (tf.m) | My (tf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (tf/m) |
| Peso próprio (G1) | 3.92 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -0.42 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 3.24 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.45 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 1.21 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.24 | 0.00 |

| Fundação S4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMBINAÇÃO: | N (tf) | Mx (tf.m) | My (tf.m) | Vx (tf) | Vy (tf) | Mt (tf/m) |
| Peso próprio (G1) | 3.86 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.42 | 0.00 |
| Adicional (G2) | 3.21 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.45 | 0.00 |
| Solo (S) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acidental (Q) | 1.21 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.24 | 0.00 |

Legenda:

|  | - Caso: indica o caso de carregamento na qual serão apresentados os esforços atuantes; - Elemento: nome da fundação; - N: esforço axial na fundação; - Mx: momento fletor na base do pilar, atuante no plano paralelo à dimensão H do pilar; - My: momento fletor na base do pilar, atuante no plano paralelo à dimensão B do pilar; - Vx: esforço cortante na base do pilar, atuante no plano paralelo à dimensão H do pilar; - Vy: esforço cortante na base do pilar, atuante no plano paralelo à dimensão B do pilar; - Mt: momento de torção atuante. |
| --- | --- |

|  | Fundação |  |
| --- | --- | --- |
| Pilares | NPos (tf) | NNeg |
| P1 | 15.24 | 0.00 |
| P2 | 15.03 | 0.00 |
| P3 | 8.37 | 0.00 |
| P4 | 8.29 | 0.00 |

## Cálculo das sapatas

## Cálculo dos arranques dos pilares

# Avaliação Geotécnica

Na área da edificação se dispõe de 4 sondagens a percussão cujo comportamento é bastante homogêneo, caracterizado por nível d’água elevado (aproximadamente 1m abaixo do nível natural do terreno) e camadas de solo predominantemente arenosas nos primeiros metros sobre camadas de argilas médias a rijas subsequentes.

Para as cargas mais elevadas será adotada uma solução em fundações estaqueadas escavadas sem deslocamento do tipo Hélice Contínua Monitorada. Para as situações de carga de menor magnitude serão utilizadas fundações diretas.

A previsão de comprimento de estacas hélice contínua será analisada através do método semi-empírico consagrado desenvolvido por Decourt e Quaresma.

A verificação da capacidade de carga das fundações diretas será realizada através da formulação de Terzaghi modificada por Vesic.

## Fundações diretas

As sondagens indicam, para as primeiras camadas de areia fofa a medianamente compacta, um NSPT médio de 4 a 7 golpes.

A expressão abaixo de Teixeira & Godoy (1996) dá uma estimativa de capacidade de carga do solo em função do número de golpes do ensaio SPT, a qual é utilizada como um balizador, sendo necessário o estudo de capacidade de carga para verificar a real capacidade de carga do terreno.

σadm=NSPT5 kgfcm²

σadm=75=1,4 kgfcm²=140 kNm²

Não foram disponibilizados ensaios de laboratório para a determinação dos parâmetros de resistência do material de fundação, portanto serão adotados valores clássicos de coesão, ângulo de atrito e massa específica. Recomenda-se que sejam executados ensaios comprobatórios destes valores por ocasião do início da execução das fundações.

O solo da região é predominantemente arenoso. Solos arenosos se caracterizam por coesão (c) nula e ângulo de atrito () da ordem de 28°.

| Parâmetro | Valores adotados |
| --- | --- |
| Coesão (c) | 0 kN/m² |
| Ângulo de Atrito () | 28° |
| Massa Específica () | 17 kN/m³ |

# ANEXO I – Previsão de Capacidade de Carga DE FUNDAÇÕES DIRETAS