Projeto de Drenagem

Memória de Cálculo

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CIDADE NOVA, PRESIDENTE COSTA E SILVA E JOÃO BEDIM, NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

- APRESENTAÇÃO

Esta memória de cálculo tem por objetivo apresentar critérios, parâmetros e planilhas de cálculo do projeto de Drenagem de diversas ruas dos bairros Cidade Nova, Presidente Costa e Silva e João Bedim no município de Itaperuna RJ.

- Projeto de drenagem

O Projeto de Drenagem abrange o estudo de 05 Bacias que totalizam aproximadamente 12.891,00m de rede de drenagem pluvial projetada em tubos de concreto circulares PA-1 e PA-2, com diâmetros variando entre 0,4m a 1,5m e Galeria Retangular de 2,00m x 1,50m, 2,00m x 2,00m, 2,50m x 2,50m e 3,00m x 2,50m, além dos demais dispositivos de drenagem: caixas de ralo, poços de visita e boca de bueiro.

- Memória de cálculo da rede de drenagem

Para o dimensionamento hidráulico foi utilizada as diretrizes de “Instruções técnicas para elaboração e estudos hidrológicos e dimensionamento de sistema de drenagem da Rio Águas com o auxílio da topografia apresentada.

- INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA

A equação de chuva intensa que melhor representa a região foi obtida no programa PLUVIO 2.1 (Localidade Itaperuna) conforme é apresentada na equação abaixo a figura a seguir:

i=k.Trat+bc

Onde:

i = Intensidade pluviométrica, mm/h;

Tr = Tempo de recorrência, anos;

Tc = Tempo de concentração, minutos;

K, a, b e c = parâmetros da equação IDF, determinados de acordo com a localidade, através do software Plúvio 2.1;

Figura abaixo indicando os parâmetros IDF do programa PLUVIO do município de Itaperuna;

Valores Encontrados:

| PARÂMETROS IDF |  |
| --- | --- |
| k | 4999,882 |
| a | 0,196 |
| b | 34,462 |
| c | 0,986 |

- Tempo de recorrência

O tempo de recorrência ou período de retorno a ser adotado na determinação das vazões de projeto e, consequentemente, no dimensionamento dos dispositivos de drenagem, será de 10 anos em conformidade à Tabela a seguir:

- Tempo de concentração

Para este projeto, o tempo de concentração inicial a ser adotado será de 10 minutos em

conformidade à Tabela a seguir:

- coeficiente de escoamento superficial

Determinado através da relação entre a precipitação efetivamente ocorrido em uma determinada área e o volume escoado durante o período. Foi adotado C=0,50 por se tratar-se de uma área de bairros;

- COEFICIENTE DE RUGOSIDADE (MANNING) - "Η"l

Para o coeficiente de rugosidade, foi adotado o seguinte valor:

| n (tubo)PA-1 e PA-2 | 0,013 |
| --- | --- |
| n (tubo)GALERIA | 0,015 |

- VELOCIDADES MÁXIMAS E MÍNIMAS ADMISSÍVEIS

Para as velocidades máximas e mínimas foram adotados os seguintes valores:

- RELAÇÃO DE ENCHIMENTO (Y/D)

Para as velocidades máximas e mínimas foram adotados os seguintes valores:

*Para Galeria Retangular foi utilizado Y/D menor ou igual a 0,90%

- cálculo de vazão máxima de projeto (q)

As descargas geradas para a chuva de projeto serão calculadas pelo método racional modificado.

O cálculo da vazão pelo Método Racional modificado com a inclusão do critério de Fantolli é determinado pela seguinte equação:

Nota: As planilhas de dimensionamento estão em anexo.